# Лабораторная работа № 9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Демидова Екатерина Алексеевна

Содержание

# 1	Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

# 2	Задание

- Сформируйте резервное соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-3.

- Настройте балансировку нагрузки между резервными соединениями.

- Настройте режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы.

- Изучите отказоустойчивость резервного соединения.

- Сформируйте и настройте агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4.

# 3	Выполнение лабораторной работы

Откроем проект прошлой лабораторной работы(рис. [??]).

Схема сети в логической рабочей области Packet Tracer

Сформируем резервное соединение между коммутаторами msk-donskaya-eademidov-sw-1 и msk-donskaya-eademidov-sw-3 (рис. [??]). Для этого: - заменим соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-4 (Gig0/1) на соединение между коммутаторами msk-donskaya-eademidov-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-eademidov-sw-3 (Gig0/2); - сделаем порт на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskaya-eademidov-sw-3 транковым:

msk-donskaya-eademidova-sw-3(config)# int g0/2
msk-donskaya-eademidova-sw-3(config-if)# switchport mode trunk

- соединение между коммутаторами msk-donskaya-eademidov-sw-1 и msk-donskaya-eademidov-sw-4 сделаем через интерфейсы Fa0/23, и также активируем их в транковом режиме:

msk-donskaya-eademidova-sw-1(config)# int f0/23
msk-donskaya-eademidova-sw-1(config-if)# switchport mode trunk

msk-donskaya-eademidova-sw-4(config)# int f0/23
msk-donskaya-eademidova-sw-4(config-if)# switchport mode trunk

Логическая схема локальной сети с резервным соединением

С оконечного устройства dk-donskaya-1 пропингуем серверы mail и web(рис. [??]).

Проверка доступности устройств с помощью команды ping

Пакеты успешно отправлены и получены.

В режиме симуляции проследим движение пакетов ICMP. Можно увидеть, что движение пакетов происходит через коммутатор msk-donskaya-eademidova-sw-2(рис. [??]).

Проверка доступности устройств в режиме симуляции

На коммутаторе msk-pavlovskaya-eademidova-sw-1 посмотрим состояние протокола STP для vlan 3. В результате выведена следующая информация, связанная с протоколом STP(рис. [??]):

Просмотр информации о STP для vlan 3 на msk-pavlovskaya-eademidova-sw-1

В качестве корневого коммутатора STP настроим коммутатор msk-donskaya-eademidova-sw-1(рис. [??]).

Просмотр информации о STP для vlan 3 на msk-donskaya-eademidova-sw-1

Используя режим симуляции, убедимся, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-donskaya-1 до mail через коммутаторы msk-donskaya-eademidova-sw-1 и msk-donskaya-eademidova-sw-3, а от хоста dk-donskaya-1 до web через коммутаторы msk-donskaya-eademidova-sw-1 и msk-donskaya-eademidova-sw-2(рис. [??], [??]).

Проверка пути от хоста dk-donskaya-1 до mail

Проверка пути от хоста dk-donskaya-1 до web

Настроим режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы, чтобы они при подключении не использовали лишние ресурсы(рис. [??], [??]).

Настройка режима Portfast на msk-donskaya-eademidova-sw-2

Настройка режима Portfast на msk-donskaya-eademidova-sw-3

Изучим отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. Для этого используем команду ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru на хосте dk-donskaya-1, а разрыв соединения обеспечим переводом соответствующего интерфейса коммутатора в состояние shutdown(рис. [??]).

Изучение отказоустойчивости протокола STP и время восстановления соединения

На восстановление требуется время равное пяти пинга.

Переключиим коммутаторы в режим работы по протоколу Rapid PVST+:

msk-donskaya-eademidova-sw-1( config )#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-eademidova-sw-2( config )#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-eademidova-sw-3( config )#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-eademidova-sw-4( config )#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-pavlovskaya-eademidova-sw-1( config )#spanning-tree mode rapid-pvst

Изучим отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение(рис. [??]).

Изучение отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения

Теперь на восстановление соединения требуется время всего одного пинга.

Сформируем агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 - Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-eademidova-sw-1 и msk-donskaya-eademidova-sw-4(рис. [??]).

Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением

Настроим агрегирование каналов. Сначала отключим на обоих коммутаторах транковый интерфейс Fa0/23. Затем задаем новый интерфейс, объединяющий диапазон адресов Fa0/20 - Fa0/23, и настраиваем на нём статическую агрегацию(рис. [??], [??]).

Настройка агрегирования каналов на msk-donskaya-eademidova-sw-1

Настройка агрегирования каналов на msk-donskaya-eademidova-sw-1

## 3.1	Контрольные вопросы

- Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN (на корневом и не на корневом устройстве)? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах.

На корневом устройстве можно увидеть обозначение, что оно корневое, а также MAC-адрес корневного устройства и отправителя(в этом случае они совпадают), время жизни сообщения и интервал, через который посылаются пакеты. В случае же не корневного устройства будет также указано расстояние до корневного устройства, и MAC-адрес отправителя будет соответствовать рассматриваемому устройству.

Приведём пример вывода подобной информации на корневом устройстве(рис. [??]).

Просмотр информации о STP для vlan 3 на msk-donskaya-eademidova-sw-1

Приведём пример вывода подобной информации не на корневом устройстве(рис. [??]).

Просмотр информации о STP для vlan 3 на msk-donskaya-eademidova-sw-2

- При помощи какой команды можно узнать, в каком режиме, STP или Rapid PVST+, работает устройство? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах.

Можно узнать в каком режиме работает устройство посмотрев текующую конфигурацию с помощью команды show run(рис. [??]).

Просмотр режима устройства Rapid PVST+

- Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим Portfast?

PortFast. Это функция протокола STP, которая позволяет Edged Port — порту с подключенным конечным пользователем сразу перейти к состоянию Forwarding, минуя состояния Listening и Learning. Это позволяет ускорить процесс подключения порта. Эту функцию рекомендуется использовать при подключении узлов, чтобы они могли начать обмен данными по сети VLAN немедленно, не дожидаясь протокола spanning-tree. Используется в случаях, когда к порту подключены только оконечные устройства

- В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется?

Агрегированный интерфейс объединяет несколько сетевых интерфейсов для увеличения пропускной способности и обеспечения отказоустойчивости. Он используется для повышения производительности и надежности сетевого соединения.

- В чём принципиальные отличия при использовании протоколов LACP (Link Aggregation Control Protocol), PAgP (Port Aggregation Protocol) и статического агрегирования без использования протоколов?

LACP и PAgP - динамические протоколы, управляющие созданием и управлением агрегированных соединений. Статическое агрегирование настраивается вручную без использования протоколов.

- При помощи каких команд можно узнать состояние агрегированного канала EtherChannel?

Для проверки состояния агрегированного канала EtherChannel используются команды “show etherchannel summary” и “show etherchannel port-channel”.

# 4	Выводы

В результате выполнения лабораторной работы изучили возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.