# Лабораторная работа № 10

Настройка списков управления доступом (ACL)

Демидова Екатерина Алексеевна

Содержание

# 1	Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

# 2	Задание

- Требуется настроить следующие правила доступа:

- web-сервер: разрешить доступ всем пользователям по протоколу HTTP через порт 80 протокола TCP, а для администратора открыть доступ по протоколам Telnet и FTP;

- файловый сервер: с внутренних адресов сети доступ открыт по портам для общедоступных каталогов, с внешних – доступ по протоколу FTP;

- почтовый сервер: разрешить пользователям работать по протоколам SMTP и POP3 (соответственно через порты 25 и 110 протокола TCP), а для администратора – открыть доступ по протоколам Telnet и FTP;

- DNS-сервер: открыть порт 53 протокола UDP для доступа из внутрен- ней сети;

- разрешить icmp-сообщения, направленные в сеть серверов;

- запретить для сети Other любые запросы за пределы сети, за исключением администратора;

- разрешить доступ в сеть управления сетевым оборудованием только администратору сети.

- Требуется проверить правильность действия установленных правил доступа.

- Требуется выполнить задание для самостоятельной работы по настройке прав доступа администратора сети на Павловской.

- При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

# 3	Выполнение лабораторной работы

Откроем проект прошлой лабораторной работы(рис. [??]).

Схема сети в логической рабочей области Packet Tracer

В рабочей области проекта подключим ноутбук администратора с именем admin к сети к other-donskaya-1 с тем, чтобы разрешить ему потом любые действия, связанные с управлением сетью. Для этого подсоединим ноутбук к порту 24 коммутатора msk-donskaya-eademidova-sw-4 и присвоим ему статический адрес 10.128.6.200, указав в качестве gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5 (рис. [??]).

Размещение ноутбука администратора в сети other-donskaya-1

Права доступа пользователей сети будем настраивать на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1, поскольку именно через него проходит весь трафик сети. Ограничения можно накладывать как на входящий (in), так и на исходящий (out) трафик. По отношению к маршрутизатору накладываемые ограничения будут касаться в основном исходящего трафика.

Следует помнить, что на оборудовании Cisco правила в списке доступа проверяются по порядку сверху вниз до первого совпадения – как только одно из правил сработало, проверка списка правил прекращается и обработка трафика происходит на основе сработавшего правила. Поэтому рекомендуется сначала дать разрешение (permit) на какое-то действие, а уже потом накладывать ограничения (deny). Кроме того, после всех правил в конце дописывается неявное запрещение на всё, что не разрешено: deny ip any any (implicit deny).

- Настроим доступа к web-серверу по порту tcp 80:

msk−donskaya−gw−1# configure terminal
msk−donskaya−gw−1(config )#ip access −list extended servers −out
msk−donskaya−gw−1(config−ext−nacl)#remark web
msk−donskaya−gw−1(config−ext−nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80

Создан список контроля доступа с названием servers-out (так как предполагается ограничить доступ в конкретные подсети и по отношению к маршрутизатору это будет исходящий трафик); указано (в качестве комментария-напоминания remark web), что ограничения предназначены для работы с web-сервером; дано разрешение доступа (permit) по протоколу TCP всем (any) пользователям сети (host) на доступ к web-серверу, имеющему адрес 10.128.0.2, через порт 80.

- Добавим список управления доступом к интерфейсу.

msk−donskaya−gw−1# configure terminal
msk−donskaya−gw−1(config )# interface f0 /0.3
msk−donskaya−gw−1(config−subif)# ip access−group servers−out out

Здесь: к интерфейсу f0/0.3 подключается список прав доступа servers-out и применяется к исходящему трафику (out).

Можно проверить, что доступ к web-серверу есть через протокол HTTP (введя в строке браузера хоста ip-адрес web-сервера)(рис. [??]).

Проверка доступа к web-серверу через барузер

При этом команда ping будет демонстрировать недоступность web-сервера как по имени, так и по ip-адресу web-сервера(рис. [??]).

Проверка доступа к web-серверу с помощью ping

- Дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP:

msk−donskaya−gw−1# configure terminal
msk−donskaya−gw−1(config)# ip access−list extended servers−out
msk−donskaya−gw−1(config−ext−nacl)# permit tcp host 10.128.6.200 host
                     10.128.0.2 range 20 ftp
msk−donskaya−gw−1(config−ext−nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host
                     10.128.0.2 eq telnet

В список контроля доступа servers-out добавлено правило, разрешающее устройству администратора с ip-адресом 10.128.6.200 доступ на web-сервер (10.128.0.2) по протоколам FTP и telnet.

Убедимся, что с узла с ip-адресом 10.128.6.200 есть доступ по протоколу FTP. Для этого в командной строке устройства администратора введем ftp 10.128.0.2, а затем по запросу имя пользователя cisco и пароль cisco(рис. [??]):

Проверка доступа к web-серверу по протоколу FTP с устройства администратора

Попробуем провести аналогичную процедуру с другого устройства сети. Убедитмся, что доступ будет запрещён(рис. [??]).

Проверка доступа к web-серверу по протоколу FTP с устройства dk-donskaya-1

- Настройка доступа к файловому серверу:

msk−donskaya−gw−1# configure terminal
msk−donskaya−gw−1(config )#ip access−list extended servers−out
msk−donskaya−gw−1(config−ext−nacl)#remark file
msk−donskaya−gw−1(config−ext−nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255
                                  host 10.128.0.3 eq 445
msk−donskaya−gw−1(config−ext−nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 
                                  range 20 ftp

В списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark file), что следующие ограничения предназначены для работы с file-сервером; всем узлам внутренней сети (10.128.0.0) разрешён доступ по протоколу SMB (работает через порт 445 протокола TCP) к каталогам общего пользования; любым узлам разрешён доступ к file-серверу по протоколу FTP. Запись 0.0.255.255 — обратная маска (wildcard mask).

- Настройка доступа к почтовому серверу:

msk−donskaya−gw−1# configure terminal
msk−donskaya−gw−1(config )#ip access−list extended servers−out
msk−donskaya−gw−1(config−ext−nacl)#remark mail
msk−donskaya−gw−1(config−ext−nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk−donskaya−gw−1(config−ext−nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3

Здесь: в списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark mail), что следующие ограничения предназначены для работы с почтовым сервером; всем разрешён доступ к почтовому серверу по протоколам POP3 и SMTP.

- Настройка доступа к DNS-серверу:

msk−donskaya−gw−1# configure terminal
msk−donskaya−gw−1(config )#ip access−list extended servers−out
msk−donskaya−gw−1(config−ext−nacl)#remark dns
msk−donskaya−gw−1(config−ext−nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255
                               host 10.128.0.5 eq 53

Здесь: в списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark dns), что следующие ограничения пред- назначены для работы с DNS-сервером; всем узлам внутренней сети разрешён доступ к DNS-серверу через UDP-порт 53.

Проверим правильность всех введённых прав доступа(рис. [??]).

Просмотр прав доступа

Проверм доступность web-сервера (через браузер) не только по ip-адресу, но и по имени(рис. [??], [??]):

Проверка доступа к web-серверу по ip-адресу

Проверка доступа к web-серверу по имени

- Разрешение icmp-запросов:

msk−donskaya−gw−1# configure terminal
msk−donskaya−gw−1(config)#ip access−list extended servers−out
msk−donskaya−gw−1(config−ext−nacl)#1 permit icmp any any

Здесь демонстрируется явное управление порядком размещения правил — правило разрешения для icmp-запросов добавляется в начало списка контроля доступа. Номера строк правил в списке контроля доступа можно посмотреть(рис. [??]).

Просмтр номеров строк в списке контроля доступа

- Настройка доступа для сети Other (требуется наложить ограничение на исходящий из сети Other трафик, который по отношению к маршрутизатору msk-donskaya-eademidova-gw-1 является входящим трафиком)(рис. [??]).

Настройка доступа для сети Other

Здесь: в списке контроля доступа other-in указано, что следующие правила относятся к администратору сети; даётся разрешение устройству с адресом 0.128.6.200 на любые действия (any); к интерфейсу f0/0.104 подключается список прав доступа other-in и применяется к входящему трафику (in).

- Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования(рис. [??]).

Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования

Здесь: в списке контроля доступа management-out указано (в качестве комментария-напоминания remark admin), что устройству администратора с адресом 10.128.6.200 разрешён доступ к сети сетевого оборудования (10.128.1.0); к интерфейсу f0/0.2 подключается список прав доступа management-out и применяется к исходящему трафику (out).

## 3.1	Самостоятельная работа

Проверим доступность устройств с помощью команды ping. С устройства dep-donskaya-1 пингуются серверы и другие оконечные устройства, однако доступ к сетевому оборудованию запрещен, а также нет доступа по ftp(рис. [??], [??]).

Проверка правил доступа для оконечного устройтсва на примере dep-donskaya-1 с помощью команды ping

Проверка правил доступа для оконечного устройтсва на примере dep-donskaya-1 с помощью протокола ftp

С устройства администратора есть доступ ко всем устройствам сети по icmp-запросам, а также есть доступ к web-серверу по ftp(рис. [??], [??]).

Проверка правил доступа для администратора с помощью команды ping

Проверка правил доступа для администратора с помощью протокола ftp

Разрешим администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской. А именно дадим дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP, настроим доступ для сети Other и настроим доступ к сети сетевого оборудования(рис. [??], [??]).

Настройка прав администратора на Павловской

Итоговый список прав доступа

Проверим корректность внесенных прав доступа(рис. [??]).

Проверка правил доступа для администратора на Павловской

## 3.2	Контрольные вопросы

- Как задать действие правила для конкретного протокола?

Указать протокол в конце записи команды permit. Примеры:

permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp

permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp

- Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

Нужно использовать команду interface range и порты через дефис.

- Как узнать номер правила в списке прав доступа?

С помощью команды show access-lists.

- Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

Необходимо указать права доступа с номерами в нужном порядке, используя команду access-list <Номер в списке> permit.

# 4	Выводы

В результате выполнения лабораторной работы освоили настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.